Các package và node

- Package uav_interfaces

- Package sẽ chứa các interface nội bộ

- Các message:

- VehicleState.msg

- VehicleHealth.msg

- LocalizationStatus.msg

- MissionStatus.msg

- MissionEvent.msg

- SafetyState.msg

- ControlAuthority.msg

- MarkerObservation.msg (dùng cho QR, aruco)

- TargetTrack.msg (dùng cho bám theo mục tiêu)

- ObstacleArray.msg

- Path3D.msg

- TrajectoryPoint.msg

- Trajectory3D.msg

- ControlCommand.msg

- Các service (lưu ý là hành động ngắn, do service có cơ chế blocking, nếu hành động dài thì sử dụng action):

- Arm.srv

- Disarm.srv

- SetFlightMode.srv

- SetControlAuthority.srv

- LoadMission.srv

- PauseMission.srv

- ResumeMission.srv

- AbortMission.srv

- ClearFault.srv

- Các action:

- ExecuteMission.action

- Takeoff.action

- Land.action

- HoldPosition.action

- GotoPose.action

- FollowPath.action

- TrackTarget.action

- InspectMarker.action

- Recover.action

- Package uav_px4_backend

- Đây là package duy nhất được sử dụng trực tiếp px4_msgs

- Node 1: px4_state_adapter_node

- Subscribe raw state từ PX4 (cả SITL lẫn FC thật)

- Convert sang message nội bộ của mình (để tránh sử dụng px4_msgs lung tung gây lỗi)

- Đầu vào (raw state):

- /fmu/out/vehicle_status

- /fmu/out/vehicle_odometry

- /fmu/out/battery_status

- /fmu/out/vehicle_control_mode

- Có thể thêm các topic cần thiết

- Đầu ra (đẩy dữ liệu vào hệ thống nội bộ cho các node khác sử dụng):

- /uav/<id>/state/vehicle

- /uav/<id>/state/odometry_raw

- /uav/<id>/state/battery

- /uav/<id>/state/flight_mode

- /uav/<id>/state/health_px4

- Node 2: px4_command_gateway_node

- Nhận command nội bộ và publish lệnh raw sang px4

- Đầu vào (dữ liệu từ topic nội bộ):

- /uav/<id>/control/command_selected

- Service:

  - /uav/<id>/vehicle/arm

  - /uav/<id>/vehicle/disarm

  - /uav/<id>/vehicle/set_mode

- Đầu ra (các topic đẩy qua px4):

- /fmu/in/vehicle_command

- /fmu/in/offboard_control_mode

- /fmu/in/trajectory_setpoint

- Node 3: offboard_session_manager_node

- Node đảm nhiệm giữ nhịp cho offboard mode (>= 2Hz)

- Kiểm tra setpoint và tắt/mở offboard an toàn

- Đầu vào:

- /uav/<id>/control/command_selected

- /uav/<id>/state/vehicle

- /uav/<id>/safety/state

- Đầu ra:

- /uav/<id>/backend/offboard_status

- Node 4: px4_frame_bridge_node

- Convert giữa ROS frame và PX4 frame

- Chuẩn hoá pose, twist, yaw, vector

- Đầu vào: trajectory hoặc pose nội bộ theo ROS, raw PX4 odometry

- Đầu ra: trajectory/raw setpoint theo PX4, odometry nội bộ theo ROS

- Node 5: px4_external_odometry_node

- Khi cần, đẩy dữ liệu VIO/external vision vào PX4

- Đầu vào:

- /uav/<id>/state/odometry_external

- /uav/<id>/state/localization_status

- Đầu ra: topic đẩy external odometry vào PX4

- Package uav_localization

- Chịu trách nhiệm về vị trí hiện tại của drone

- Planner muốn tạo quỹ đạo sẽ lấy vị trí từ đây, mission tương tự,...

- Node 1: gps_adapter_node

- Dùng khi bay ngoài trời/có GPS tốt

- Lấy dữ liệu GPS/raw position từ PX4/thiết bị ngoài

- Chuẩn hoá về message nội bộ

- Đầu vào: raw GPS/global position từ PX4, hoặc lấy từ odometry của uav_px4_backend, lấy cả fix quality để biết độ tin cậy

- Đầu ra:

- /uav/<id>/localization/gps_odometry

- /uav/<id>/localization/gps_status

- Node 2: vio_adapter_node

- Dùng khi bay trong nhà hoặc môi trường GPS kém, sử dụng Visual Inertial Odometry (VIO)

- VIO thường kết hợp camera, IMU, thuật toán tracking/SLAM để ước lượng vị trí và chuyển động của drone

- Node sẽ nhận odometry từ camera VIO hoặc từ hệ SLAM

- Đổi về chuẩn nội bộ và publish cho node khác dùng

- Đầu vào: pose/odometry từ ví dụ Intel RealSense T265, VINS-Fusion, ORB-SLAM3

- Đầu ra:

- /uav/<id>/localization/vio_odometry

- /uav/<id>/localization/vio_status

- Node 3: optical_flow_adapter_node

- Dùng khi drone có optical flow hoặc có camera nhìn xuống + rangefinder

- Node sẽ đọc velocity estimate từ optical flow

- Kết hợp độ cao từ rangefinder

- Xuất ra local motion estimate

- Đầu vào: dữ liệu từ optical flow, distance/range sensor

- Đầu ra:

- /uav/<id>/localization/flow_odometry

- /uav/<id>/localization/flow_status

- Node 4: rangefinder_adapter_node

- Node đọc cảm biến đo khoảng cách xuống đất hoặc tới vật cản gần

- Hỗ trợ optical flow

- Hỗ trợ hạ cánh chính xác (precision landing)

- Hỗ trợ safety khi bay thấp

- Đầu vào: dữ liệu từ cảm biến

- Đầu ra:

- /uav/<id>/localization/range

- /uav/<id>/localization/range_status

- Node 5: localization_mux_node (lấy cảm hứng từ mux)

- Nhận nhiều nguồn định vị khác nhau, chọn nguồn hợp lệ nhất và xuất ra định vị chính thức cho toàn hệ thống (có thể fuse)

- Hệ thống có lúc dùng GPS, lúc trong nhà dùng VIO, đơn giản dùng optical flow, do vậy nếu không có node này thì planner và mission phải tự kiểm tra dùng dữ liệu nào

- Đầu vào:

- gps_odometry

- vio_odometry

- flow_odometry

- Status của từng nguồn

- Đầu ra:

- /uav/<id>/state/odometry_fused

- /uav/<id>/state/localization_status

- /uav/<id>/state/estimator_source

- Node 6 (optional): localization_health_node

- Đánh giá chất lượng định vị

- Kiểm tra dữ liệu có bị mất quá lâu không, tần số publish ổn không, có nhảy vị trí bất thường không,...

- Đầu ra:

- /uav/<id>/state/localization_health

- /uav/<id>/diagnostics/localization

- Ví dụ khi odometry vẫn publish mà covariance (độ lệch dữ liệu) tăng, có thể triển khai safety

- Package uav_perception

- Package chịu trách nhiệm quan sát và mô tả môi trường

- Node 1: camera_front_node

- Quản lý camera trước

- Lấy ảnh từ camera thật hoặc camera trong gazebo, publish image cho detector dùng

- Đầu ra:

- /uav/<id>/perception/front/image_raw

- /uav/<id>/perception/front/camera_info

- Node 2: camera_down_node

- Quản lý camera dưới

- Dùng cho detect marker dưới sàn, optical flow, hạ cánh theo marker ,bám line

- Đầu ra:

- /uav/<id>/perception/down/image_raw

- /uav/<id>/perception/down/camera_info

- Node 3: marker_detector_node

- Phát hiện QR, ArUco

- Nhiệm vụ lấy ảnh từ camera

- Nhận dạng marker, ước lượng vị trí so với camera

- Đầu vào:

- /uav/<id>/perception/down/image_raw

- Tương tự các topic nếu cần thiết

- Đầu ra:

- /uav/<id>/perception/markers

- Đầu ra sẽ như kiểu: marker ID 17, vị trí trước drone 1.2 mét, góc quay 30 độ

- Node 4: object_detector_node

- Dùng cho nhận dạng vật thể tổng quát: người, xe, hộp hàng,...

- Đầu vào cũng từ các topic ảnh

- Đầu ra:

- /uav/<id>/perception/detections

- Node 5: target_tracker_node

- Bên cạnh detection, hỗ trợ ổn định target, duy trì ID mục tiêu, ước lượng vận tốc mục tiêu

- Đầu vào vẫn là topic ảnh (hoặc từ object detector node)

- Đầu ra: /uav/<id>/perception/target_track

- Node 6: obstacle_extractor_node

- Biến dữ liệu depth/lidar/point cloud thành thông tin vật cản

- Đầu vào: depth image, point cloud, lidar scan

- Đầu ra:

- /uav/<id>/perception/obstacles_local

- Mục tiêu là trả về cho planner là phía trước có vật cản không, vật cản ở đâu, khoảng cách, kích thước

- Package uav_world_model

- Tổng hợp thông tin từ perception,... tạo thành world model hoàn chỉnh

- Node: world_model_node

- Đổi observation (sẽ rất quan trọng trong RL) từ frame camera sang frame map/odom

- Lưu trạng thái của target

- Lưu marker

- Lưu obstacle map

- Đầu vào:

- /uav/<id>/state/odometry_fused

- /uav/<id>/perception/markers

- /uav/<id>/perception/target_track

- /uav/<id>/perception/obstacles_local

- Đầu ra:

- /uav/<id>/world/target_state

- /uav/<id>/world/obstacle_map_local

- /uav/<id>/world/semantic_landmarks

- /uav/<id>/world/mission_reference

- Package uav_navigation

- Package lo việc muốn tới mục tiêu thì bay thế nào (trajectory)

- Node 1: navigator_action_server_node

- Đây là cổng action chính để mission gọi

- Các action thường có:

- Takeoff

- GotoPose

- FollowPath

- TrackTarget

- HoldPosition

- Land

- Recover

- Node 2: route_planner_node

- Lập tuyến

- Ví dụ waypoint 1 -> 2 -> 3 hay bay theo map trong kho, đi vòng qua khu cấm

- Node sinh ra path cho local_planner xử lý tiếp

- Node 3: local_planner_node

- Dùng vị trí hiện tại, world model, obstacle local, target state và quyết định tránh vật cản, sửa quỹ đạo nếu target di chuyển, giữ drone không bay sát vật thể, nói chung là tạo chuyển động phù hợp bối cảnh hiện tại

- Node 4: trajectory_generator_node

- Biến path hoặc goal thành trajectory mượt để gửi sang backend gửi cho PX4

- Cần thiết thành node riêng để đường bay mượt

- Đầu ra: /uav/<id>/planning/trajectory

- Node 5: recovery_planner_node

- Sinh trajectory recovery khi có lỗi

- Ví dụ như giữ vị trí, lên cao an toàn, về home, failsafe,...

- Package uav_control_authority

- Quyết định phần nào đang có quyền điều khiển drone để tránh xung đột lệnh (maybe phát triển để chống đội khác dùng cùng sóng vào can thiệp điều khiển)

- Node: control_authority_manager_node

- Các nguồn lệnh có thể có:

- Planner của mission

- Teleop / operator override

- Safety recovery

- Calibration mode

- Nhận lệnh từ nhiều nguồn và chỉ cho phép 1 lúc có 1 nguồn điều khiển

- Đầu vào:

- /uav/<id>/planning/trajectory

- /uav/<id>/teleop/cmd

- /uav/<id>/safety/recovery_cmd

- /uav/<id>/test/cmd

- Đầu ra:

- /uav/<id>/control/command_selected

- /uav/<id>/control/authority

- Nên có priority theo thứ tự

- safety / emergency

- operator override

- mission planner

- Package uav_safety

- Package này không thay thế cho lõi failsafe của PX4, nhưng handle các trường hợp an toàn cao hơn

- Node 1: safety_supervisor_node

- Liên tục giám sát toàn bộ hệ thống

- Theo dõi: mất localization, trajectory bị cũ, target lost, planner timeout, obstacle quá gần, battery low, offboard unhealthy, sensor chết, lỗi code, lỗi frame transform

- Đầu ra:

- /uav/<id>/safety/state

- /uav/<id>/safety/violations

- /uav/<id>/safety/recovery_cmd

- Node 2: failsafe_policy_node

- Đối với từng lỗi, có hành động cụ thể

- Ví dụ:

- Mất marker -> hover và tìm lại

- Mất localization: land hoặc switch localization source

- Battery low: return hoặc land

- …

- Package uav_mission

- Chứa logic cấp cao nhất

- Node 1: mission_executor_node

- Action server cho ExecuteMission

- Nhận mission từ người dùng hoặc hệ thống ngoài, chạy mission và publish trạng thái mission

- Đầu ra:

- /uav/<id>/mission/status

- /uav/<id>/mission/events

- Node 2: mission_bt_runner_node

- Sử dụng behavior tree (bt) để quản lý trạng thái mission

- Ví dụ mission có nhiều nhánh: nếu thấy marker thì đi theo, nếu chưa thấy thì search marker, nếu mất marker thì recover, recover không được và quá timeout thì abort,...

- Sẽ có nhiều trường hợp if/else không bao hàm hết được nên dùng node bt

- Node 3: mission_registry_node

- Sau này có nhiều mission, đây sẽ là trình quản lý các mission có sẵn

- Ví dụ: indoor_patrol, follow_target, inspect_point

- Package uav_bringup

- Giúp khởi động hệ thống đồng bộ

- Có thể có 2 file phù hợp 2 môi trường:

- sim.launch.py

- real.launch.py

- Package uav_sim_gz

- Chứa phần mô phỏng gazebo

- Package uav_observability

- Có thể tạo thêm package này để hỗ trợ mấy đứa trong quá trình quan sát trạng thái và dễ dàng debug hơn là phải theo dõi nhiều bên 1 lúc

- Có thể tạo node: event_logger_node, rosbag_manager_node, diagnostics_node